### Młyn z Kamienicy

Budynek składa się z dwóch części: domu młynarza i pomieszczeń młyńskich. Całość drewniana, ciemnobrązowa, o konstrukcji zrębowej, kryta dachówką. Część mieszkalna z popielatymi oknami o czterech kwaterkach i drzwiami w tym samym kolorze.

Wejście prowadzi do sieni. Po lewej stronie znajduje się kuchnia i izba mieszkalna, po prawej dwa osobne pomieszczenia z młynami.

Kuchnia i izba w układzie amfiladowym. Pomieszczenia bielone, podłogi drewniane. Oświetlenie elektryczne. W kuchni po prawej znajduje się piec z paleniskiem pod blachą, okapem i piecem chlebowym. Między drzwiami a piecem charakterystyczna wysoka i wąska wnęka w ścianie, obudowana od wewnątrz drewnem, z kilkoma półkami. Po lewej przy ścianie z oknem znajduje się prosty drewniany stół i krzesła, prosta ława bez oparcia oraz ława z ozdobnym ażurowym oparciem. Wystrój uzupełnia oleodruk o treści religijnej.

W izbie podstawowe elementy wyposażenia wnętrza to dwa łóżka, szafa stolarskiej roboty, malowana skrzynia wianna, stół z krzesłami giętymi. Na ścianie z oknem zawieszone oleodruki.

W przyziemiu po prawej stronie budynku znajdują się dwa koła młyńskie, do których woda doprowadzana jest szeroką drewnianą rynną zwaną burtnicą. Część robocza budynku młyna składa  się z dwóch pomieszczeń z dwoma niezależnymi zestawami kamieni młyńskich, zaaranżowanych symetrycznie. Mechanizm datowany jest na przełom XIX i XX wieku i rozmieszczony jest w obu pomieszczeniach na dwóch poziomach. Dominuje jasnobrązowy, kolor niemalowanego drewna z elementami kamienia i metalu.

Od wejścia sześć schodków prowadzi w dół wprost na skrzynie służące do odsiewania mąki od plew, zwane odsiewaczami pytlowymi. Ustawione są na drewnianym podeście. Większa skrzynia ma formę prostopadłościanu o wymiarach około 110 [sto dziesięć] centymetrów  wysokości, 140 [sto czterdzieści] centymetrów szerokości i 90 [dziewięćdziesiąt] centymetrów  głębokości. Ozdobiona jest dekoracją w formie rytu wklęsłego i esowato wycinanych krawędzi. Ustawiona jest węższą ścianką do wchodzącego, na środku której znajduje się wylot w postaci niewielkiego kwadratowego otworu. Pod nim umieszczono drugą skrzynkę, bez wieka, do której wpadały odsiane otręby. Przy bocznej ścianie pomieszczenia znajdują się schodki prowadzące w górę pomieszczenia do części z kamieniem młyńskim i umieszczonym nad nim koszem zasypowym. Kamień młyński ma kształt poziomego płaskiego walca o średnicy około jednego metra. Ułożony jest w drewnianej łubinie. Nad nim umieszczono kosz zasypowy. To skrzynia w formie odwróconego trapezu umieszczona na tzw. kobylicy, czyli drewnianej ramie nachylonej pod kątem 45 [czterdziestu pięciu] stopni.

Żarna i mechanizmy znajdujące się we młynie z Kamienicy reprezentują starszy typ urządzeń młyńskich. Są to dwa okrągłe, płaskie kamienie z wyciętymi pośrodku otworami. Dolny kamień jest nieruchomy, górny obraca się dzięki zastosowaniu różnych rodzajów napędu. Zboże rozcierane jest pomiędzy kamieniami, a regulując ich rozstaw można uzyskać mąkę „grubszą” lub drobniejszą. Dodatkowymi elementami w urządzeniu młyńskim są mechanizmy zasypowe zaopatrzone w kosze i trzęsidła, które ułatwiają wsypywanie większych ilości ziarna i ich równomierne rozprowadzenie, oraz tzw. pytel do odsiewania mąki, czyli skrzynia z umieszczonym wewnątrz workiem lub sitem wstrząsanym odpowiednim mechanizmem. Zmielona mąka sypała się do skrzyni, a odsiane otręby trafiały z sita lub rękawa do kolejnej skrzyni stojącej obok.

Dawne młyny mogły być poruszane siłą wody, wiatru lub z użyciem zwierząt pociągowych. W XIX [dziewiętnastym wieku] zaczęły pojawiać się młyny parowe.